停车场项目验收报告

项目名称：武汉汉口K11停车场

验收日期：2022-05-17

验收部门：质量效能部-QA

一、车位信息

共[ 1238 ]个车位

| 楼层 | 车位数量(个) |
| --- | --- |
| HK1_B1 | 16 |
| B2 | 441 |
| HK2_B1 | 299 |
| HK1_B3 | 218 |
| HK1_B4 | 264 |

二、硬件信息

相机

共[ 570 ]个相机：红绿灯相机[ 374 ]个，3559相机[ 196 ]个

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 570 | 533 | 37 | 0 | 风险 |

红绿灯

共[ 263 ]个红绿灯

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | 263 | 0 | 0 | 通过 |

余位屏

共[ 87 ]块余位屏

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 85 | 2 | 0 | 风险 |

三、现场测试准确率（最近三次）

验收版本：ParkinglotV6.5.0

验收指标：反向寻车≥97%，车位状态≥96%，红绿灯≥96%，余位屏≥95%

| 测试日期 | 反向寻车 | 车位状态 | 红绿灯状态 | 余位屏状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-03-24 | 97.47% | 98.04% | 97.54% | 100.0% |
| 2022-03-25 | 96.67% | 98.13% | 97.32% | 100.0% |
| 2022-04-30 | 97.87% | 95.58% | 94.09% |  |

验收总结：测试结果未连续三次达标，验收【 不通过 】

反向寻车：根据现场实际提交车辆所在车位与系统算出来的车位做对比，结果一致为正确（不超过相邻3车位正确）

车位状态：根据现场实际提交车辆、车位信息与系统算出来的车位状态做对比，结果一致为正确

红绿灯：根据现场实际提交红绿灯状态、实际的车位状态及系统算法红绿灯状态做对比，结果一致为正确

四、停车场-BI验收报告

数据

| 测试日期 | 测试总数 | 通过 | 失败 | 准确率 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-05-10 | 46 | 46 | 0 | 100.00% | 通过 |
| 2022-05-11 | 46 | 46 | 0 | 100.00% | 通过 |
| 2022-05-12 | 46 | 45 | 1 | 97.83% | 预警 |
| 2022-05-13 | 46 | 45 | 1 | 97.82% | 预警 |
| 2022-05-14 | 46 | 45 | 1 | 97.82% | 预警 |
| 2022-05-15 | 46 | 45 | 1 | 97.82% | 预警 |
| 2022-05-16 | 46 | 46 | 0 | 100.00% | 通过 |

功能

| 页面 | 功能 | 模块名称 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆统计 | 车场概况 | 平均入场时间 | Pass |
|  |  | 平均出场时间 | Pass |
|  |  | 平均入场车流量 | Pass |
|  |  | 平均出场车流量 | Pass |
|  |  | 累计新到场车流量 | Pass |
|  |  | 日均新到场车流量 | Pass |
|  |  | 停车位占用比例 | Pass |
|  |  | 停车位平均周转率 | Pass |
|  |  | 平均违停车次 | Pass |
|  |  | 平均每天拥堵时长 | Pass |
|  |  | 平均每次拥堵时长 | Pass |
|  |  | 车场出入场流量 | Pass |
|  |  | 车辆明细 | Pass |
|  | 流量统计 | 停车位占用比例（分层） | Pass |
|  |  | 停车位平均周转率（分层） | Pass |
|  |  | 通道热力图 | Pass |
|  |  | 车流量分时曲线 | Pass |
|  |  | 停车位热力图 | Pass |
|  |  | 停车位被占用车位数 | Pass |
|  |  | 停车位使用时长 | Pass |
|  | 出入场效率 | 车辆入场效率统计 | Pass |
|  |  | 分时车辆平均入场时长 | Pass |
|  |  | ⻋辆出场效率统计 | Pass |
|  |  | 分时⻋辆平均出场时⻓ | Pass |
|  | 车辆画像 | 车辆车型品牌统计 | Pass |
|  |  | 车辆品牌词云 | Pass |
|  |  | 车辆价格分布统计 | Pass |
|  |  | 车辆平均价格统计 | Pass |
| 安全管理 | 安全管理 | 平均违停车次 | Pass |
|  |  | 平均拥堵时长 | Pass |
|  |  | 违停监控 | Pass |
|  |  | 拥堵监控 | Pass |
| 黑名单监控 | 黑名单监控 | 黑名单监控 | Pass |
| 报警管理 | 报警配置 | 黑名单车牌号 | Pass |
|  |  | 报警手机号 | Pass |
| 权限管理 | 权限管理 | 创建账号 | Pass |
|  |  | 配置权限 | Pass |
| VIP预约车位管理 | 地锁管理 | 地锁管理 | Pass |
|  | 预约方案管理 | 预约方案管理 | Pass |
|  | 后台预约 | 后台预约 | Pass |
|  | 长期车管理 | 长期车管理 | Pass |
| 正向引导管理 | 车位管理 | 车位管理 | Pass |
|  | 区域管理 | 区域管理 | Pass |
|  | 入口管理 | 入口管理 | Pass |